PREFEITURA MUNICIPAL

DE

SERRA ALTA

Projeto: Reforma do Centro de

Convivência dos Idosos

Local: Sede do Município

- MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS localizada na Sede do Município de Serra Alta, compreendendo uma área de construção de 797,05 m2.

O projeto envolve adequações em alguns ambientes identificados em prancha 01, conforme descrito abaixo:

- Salão de Atividades Múltiplas: Preenchimento e nivelamento da pista de dança, novo revestimento de piso cerâmico, novo forro em PVC, novas esquadrias de fachada frontal, pintura acrílica nas estruturas e pintura verniz nas paredes de tijolo à vista;

  - O Salão também contará com uma ampliação, onde será realizada demolição de paredes em alvenaria e construção de novas paredes em alvenaria de tijolo a vista, conforme destacado em projeto;

- Sanitário Feminino: Substituição das pias de coluna por lavatórios de bancada, substituição dos vasos sanitários com caixa de descarga por vasos sanitários com caixa acoplada, novo revestimento cerâmico de paredes e piso, novo forro em PVC e pintura acrílica na porção das paredes que não possuem revestimento cerâmico;

- Sanitário Masculino: Substituição das pias de coluna por lavatórios de bancada, substituição dos vasos sanitários com caixa de descarga por vasos sanitários com caixa acoplada, substituição do mictório tipo calha por mictórios individuais de louça, novo revestimento cerâmico de paredes e piso, novo forro em PVC e pintura acrílica na porção das paredes que não possuem revestimento cerâmico;

- Administração: Parte deste cômodo foi utilizado para a instalação de um banheiro acessível. Desta forma, deve haver a realocação da janela, novo revestimento cerâmico do piso, novo forro em PVC, pintura acrílica na porção das paredes que receberem reboco e pintura verniz nas paredes de tijolo à vista;

- Churrasqueira: A churrasqueira deverá receber reforço estrutural conforme projeto fornecido pela empresa executora da obra, além de receber novo revestimento cerâmico de piso e paredes;

- Sala de Carnes: Inserção de bancada de mármore com cuba, juntamente com as instalações hidrossanitárias, novo revestimento cerâmico de paredes e piso, novo forro em PVC e pintura na porção das paredes que não possuem revestimento cerâmico;

- Varanda: Será construída uma Varanda na parte frontal da edificação, que deverá contar somente com a estrutura, conforme projeto fornecido pela empresa executora da obra, a estrutura de cobertura e forro em PVC. O piso deverá ser em brita e o telhado deverá ser ligado ao telhado existente, conforme projeto. Deverá receber pintura acrílica na porção dos pilares e vigas;

- Observações: Todos os ambientes receberão pintura, revestimento de piso e forro em PVC. O telhamento da cobertura será substituído por fibrocimento de 6,0 mm, precedido da instalação da manta térmica. A calçada externa existente deverá ser substituída por outra de 0,90 m de largura em todo o entorno da edificação. Os beirais receberão forro e calhas em PVC. As instalações complementares serão executadas de forma a adaptar a inclusão de novos equipamentos e/ ou cômodos, conforme o projeto.

- DEMOLIÇÕES

Será realizada a demolição parcial da sala da administração e do Salão de Atividades Múltiplas conforme indicado na prancha 01. O entulho deverá ser removido e devidamente descartado pela empresa executora.

- PLACA DA OBRA

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos. Também deverá ser providenciada placa padrão com as informações da Obra e Convênio, de dimensões conforme normativas da Caixa.

- CORTES NO PISO E ESCAVAÇÕES

Serão feitos cortes no piso e escavações necessárias para execução da fundação e instalações de tubulações, abrindo-se valas para as sapatas e vigas de baldrame. Nos aterros deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

- FUNDAÇÕES

Serão do tipo sapata isolada e vigas de baldrame, conforme o projeto que será fornecido pela empresa executora. Depois de abertas as valas, devidamente apiloadas, se fará um lastro de brita, na espessura de 3 cm, sobre o qual se fará a concretagem das sapatas.

Sobre a viga de baldrame, curada, será executada a impermeabilização com 2 demãos de hidroasfalto, aplicado a frio, cobrindo as laterais da viga, no mínimo 15 cm, aplicado uma demão perpendicular à outra.

- ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

As fundações serão executadas conforme o projeto que será fornecido pela empresa vencedora da licitação e serão do tipo sapata isolada e vigas de baldrame. Depois de abertas as valas, devidamente apiloadas, se fará um lastro de brita, fck>=25MPa, na espessura de 3 cm, sobre o qual se fará a concretagem das sapatas. Sobre a viga de baldrame, curada, será executada a impermeabilização com 2 demãos de hidroasfalto, aplicado a frio, cobrindo as laterais da viga, no mínimo 15 cm, aplicado uma demão perpendicular à outra.

As superestruturas serão executadas em concreto armado conforme Projeto Estrutural a ser elaborado pela empresa executora da obra, e em conformidade com as normas técnicas de construção vigentes.

OBS.: Todos os projetos estruturais, acompanhados de documento de responsabilidade técnica, deverão ser apresentados para arquivo na prefeitura municipal antes da efetivação do pagamento da primeira parcela da obra.

Nos vãos de alvenaria das portas e janelas deverão ser executadas vergas na parte superior e contravergas na parte inferior, para as janelas.

As vergas e contravergas deverão ser executadas na largura da alvenaria, a altura de uma fiada de tijolos, por todo comprimento do vão das esquadrias mais 30 cm de ancoragem em cada lado, armadas com 03 barras de ferro CA 50  6,3 mm.

- ALVENARIA

Serão executadas em tijolo furado, nas dimensões de projeto. Os tijolos deverão ser molhados antes de sua colocação.

A impermeabilização das alvenarias será da seguinte maneira: as 4 primeiras fiadas de tijolos, de todas as paredes, deverão ser assentadas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, hidratada com impermeabilizante, na proporção indicada pelo fabricante. O chapiscamento e o emboço dessas 4 primeiras fiadas também deverão levar impermeabilização nas suas respectivas argamassas.

O restante do assentamento será com argamassa 1:6, de cimento, areia média e produto substituto da cal. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher.

Os peitoris deverão ter inclinação para fora não inferior a 10%.

- CONTRAPISO

Foi previsto o enchimento da pista de dança, até o nível da circulação existente. Primeiramente será removido o piso de tacos de madeira, e posteriormente será executado o enchimento da pista com brita. Após ser molhada esta camada, será colocada uma camada de concreto com fck>=15 MPa, resultando em uma espessura mínima de 7,0 cm, devidamente reguada. Após o assentamento do revestimento cerâmico em toda a área do salão não poderá haver desníveis

Já para as calçadas externas, no esquadro da obra, após a compactação do solo, que deverá ser feita em camadas de 20 cm, será colocada uma camada de brita nº1 com 3,0 cm de espessura. Após ser molhada esta camada, será colocada uma camada de concreto com fck>=15 MPa, na espessura mínima de 7,0 cm, devendo ser reguada.

Para impermeabilização do contrapiso, será adicionado ao concreto impermeabilizante. Todos os caimentos para as águas de lavação deverão ser dados no contrapiso.

- FORRO E BEIRAL

Será executado forro e beiral em PVC, fixadas na estrutura de madeira que suportará a cobertura.

- COBERTURA

A telha e o ripamento existentes deverão ser removidos. Após revisar a estrutura da cobertura, deverá ser instalado novo ripamento e telhas.

O telhado da Varanda a ser construído em estrutura de madeira e deverá ser ligado ao telhado existente (com o mesmo caimento), conforme projeto.

O telhamento será em placas de fibrocimento ondulada na espessura de 6,0 mm. O trânsito durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as peças da estrutura e deverá ser executado para uma completa estanqueidade da edificação.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

O projeto hidráulico prevê a instalação de um reservatório de 2.000 litros. Além da tubulação demonstrada em projeto, deverá ser executado abastecimento do reservatório de água potável, assim como a ligação do mesmo até as colunas de água fria existentes.

Antes da execução dos revestimentos deverão ser verificados todos os pontos hidráulicos e feitas todas as alterações necessárias. Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da ABNT e CASAN.

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças complementares serão fornecidos e instalados pelo Construtor, com o maior apuro e de acordo com indicações dos projetos de instalações.

Os aparelhos sanitários serão de grês porcelânico branco e os metais cromados, acabamento brilhante. Os banheiros serão executados para utilização do público em geral. Não será utilizado mictório nos banheiros.

Toda tubulação será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável, utilizando-se adaptadores necessários às peças roscáveis.

A rede de água será abastecida por reservatório elevado externo existente.

- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

O projeto sanitário prevê a execução de um novo sistema de tratamento de esgoto composto por fossa e sumidouro. Além da tubulação demonstrada em projeto, deverá ser executada a ligação de todos os pontos de despejo ao sistema.

Antes da execução dos revestimentos de piso deverão ser verificados todos os pontos sanitários e feitas todas as alterações necessárias. Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da ABNT e CASAN.

Toda tubulação será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável. As tubulações enterradas deverão ter um caimento perfeito, 2% para tubulações até 100mm e 1% para 150mm. As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos, revestidas internamente.

O esgotamento das águas servidas se dará através de tratamento de esgoto existente.

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de águas pluviais ou despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo de tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, como os provenientes de piscinas e de lavagem de reservatórios de água.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E COMPUTADORES

Antes da execução dos revestimentos deverão ser verificados todos os pontos de energia e feitas todas as alterações necessárias. Toda parte elétrica e instalações deverá obedecer rigorosamente os projetos, respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT e CELESC.

Os condutores a serem usados para alimentação das cargas deverão ser do tipo antichama, isolados com PVC para 70º/750V, de fio ou cabo de cobre, de seção conforme o projeto, embutidos em eletrodutos de PVC flexível corrugado nas paredes ou tetos, específicos para a aplicação em eletricidade.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade. obedecendo todos os detalhes de dimensionamento e posicionamento dos pontos, conforme projeto.

Os serviços de telefonia serão fornecidos pela concessionária estadual, e as caixas de distribuição, pontos de telefone, fiação e conduítes serão instalados em conformidade com a posição e dimensionamento especificados no projeto eletrônico, o qual deverá ser aprovado pela empresa concessionária.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

- ESQUADRIAS

Esquadrias de alumínio:

As barras e os perfis serão confeccionados com liga de alumínio específico para esquadrias, e terão acabamento para superfícies expostas.

Os perfis de alumínio serão dimensionados adequadamente, de forma a resistir às cargas verticais resultantes de seu peso próprio e do peso dos vidros, bem como de maneira a suportar cargas equivalentes à pressão de ventos.

Nenhum perfil estrutural ou de contramarcos apresentará espessura inferior a 2mm. O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas, em que estes predominam, com peças de alumínio será rigorosamente vedado.

As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentarão perfeito ajustamento, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção. Os perfis que compõem os quadros das folhas móveis serão unidos por cantilhões, internos de alumínio extrudado, o que garantirá a amarração do quadro e vedação das juntas de canto.

As ferragens e artefatos similares, tais como fechos, comandos, alças, etc., serão do mesmo material das esquadrias. As vedações de folhas móveis serão constituídas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras de polipropileno.

Todas as folhas móveis das esquadrias de alumínio serão remetidas para a obra em quadros inteiramente montados, com exceção dos vidros. Colunas, guias, contramarcos, etc., serão remetidos desmontados, sendo a sua montagem efetuada na obra, por ocasião das respectivas instalações. As esquadrias e seus componentes serão remetidos para a obra, acondicionados em papel adesivo crepado. As esquadrias nas salas com serviços de nutrição deverão ser teladas.

Portas de alumínio: As portas externas serão de abrir e serão dotadas de escovas vedadoras de polipropileno em todo o requadro, para vedação; os perfis das folhas serão unidos por cantilhões de alumínio extrudado e aparafusado; as dobradiças serão de liga de alumínio especial para este fim.

Janelas de alumínio: Serão utilizadas janelas de correr. Janelas de correr: contramarco dotado, na parte inferior, de drenos contínuos; folhas com suportes de liga de alumínio duro, com roldanas de náilon especial; nos elementos verticais serão previstas juntas de vedação de neopreno, e nas horizontais serão aplicadas escovas vedadoras de polipropileno; puxadores de alumínio extrudado; fixação dos vidros por meio de baguetes de pressão de alumínio.

As portas e janelas de alumínio serão confeccionadas de acordo com as dimensões indicadas em planta.

Portas de madeira: Serão utilizadas portas de madeira, de lâminas, compensadas, de Cedro ou madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma cada face, da mesma madeira. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Para fixação das guarnições, nos tacos de madeira, serão empregados 8 parafusos, no mínimo, por guarnição.

As portas serão pintadas com tinta esmalte em duas demãos aplicadas sobre um fundo regulador.

Vidraçaria: Serão utilizados vidros lisos, na espessura de 4mm, na totalidade das esquadrias. O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego de baguetes, confeccionados com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de base de elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a liga metálica, e as chapas deverão ficar assentes em calços de elastômero, de preferência neopreno.

Ferragens: Todas as ferragens para esquadrias serão de metal, cromadas, acabamento polido, inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento; as dobradiças, serão suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

- REVESTIMENTO DE PAREDE

As paredes internas novas serão revestidas com:

- Chapisco, emboço e azulejo até 2,10 m: nos Sanitários e Sala de carnes, Churrasqueira até 0,90 m;

- Chapisco e massa única para recebimento de pintura: na estrutura da Varanda e nas estruturas onde forem danificadas pela demolição. Nas paredes dos Sanitários e Sala de carnes, onde não constar revestimento cerâmico, acima de 2,10 m até 3,40 m.

Chapisco:

O traço para o chapisco deverá ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e será aplicado sobre a parede limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

Emboço:

Os emboços só serão iniciados após completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar. A superfície deverá ser molhada como anteriormente descrito. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero para facilitar a aderência. A espessura do emboço não deve ultrapassar a 20mm.

O traço para o emboço será 1:2:8 de cimento, cal em pó e areia média (passa na peneira 2,4mm e fica retida na 0,6mm). Nas paredes com pintura epoxi, que possam sofrer saponificação em decorrência da alcalinidade da cal, o traço para o emboço será 1🕑:8 de cimento e areia média.

O acabamento deverá ser feltrado e em condições de receber pintura.

Disposições gerais:

As argamassas serão preparadas mecânica ou manualmente. O amassamento manual será de regra para as argamassas que contenham cal em pasta.

As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2,5 horas, a contar do primeiro contato do cimento com a água. Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição do cimento será realizada no momento do emprego.

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada.

Revestimento com azulejo:

As paredes deverão ter azulejos até o teto, sendo observado o esquadro dos mesmos, apenas nos sanitários, vestiários, copa e lavanderia.

Será utilizado azulejo de dimensões 20x20cm (ou maior) na cor branca, de primeira qualidade. A colocação dos azulejos será iniciada após o emboço estar curado, cerca de 10 dias. O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa pré-fabricada de alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo, preparada de acordo com as recomendações do fabricante.

A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme e de 3 a 4mm. Com o lado denteado da mesma desempenadeira, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com estes cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um. A espessura final da camada entre os azulejos e o emboço, será de 1 a 2mm.

Quando necessário, os cortes e os furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento apropriado, não se admitindo o processo manual.

A espessura das juntas será de 3,0mm para os azulejos de 30x30cm.

Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento, o que será efetuado com argamassa pré-fabricada para este fim. As juntas serão inicialmente escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

- REVESTIMENTO DO PISO

Piso Cerâmico:

Será aplicado na totalidade da obra, na cor a ser definida pelo profissional responsável pelo projeto arquitetônico, devendo ser do tipo carga pesada, PEI-5.

- Preparo da superfície:

Deverá ser removida toda poeira e partículas soltas existentes sobre o contrapiso.

Umedecer a superfície e aplicar pó de cimento, o que implica a formação de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligação entre a superfície e argamassa de regularização.

- Argamassa de regularização:

O assentamento deverá ser com argamassa de cimento, cal em pó e areia média, no traço 1:0,5:5. Na colocação da cerâmica deverá ser respeitado o caimento, voltado para os ralos.

A espessura máxima será de 25mm. Caso seja necessário espessura maior, a camada de regularização deverá ser executada em duas etapas, sendo a segunda iniciada após a cura da primeira.

A quantidade de argamassa a preparar será tal que o início da pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término do assentamento. Na prática, isso corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em área de cerca de 2 m²  por vez.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher (para eliminar os possíveis vazios) e, depois, sarrafeada. Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se pó de cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro por m². Para auxiliar a formação da pasta passar, levemente, a colher de pedreiro.

- Colocação do piso:

A cerâmica será imersa em água limpa e estará apenas úmida (não encharcada) quando da colocação. A cerâmica será batida uma a uma com martelo de madeira apropriado, com a finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento.

Terminada a pega da argamassa de regularização, será verificada a perfeita colocação da cerâmica, percutindo-se as peças e substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.

As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura das juntas será de 3 a 5mm.

Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento, o que será efetuado com argamassa pré-fabricada para este fim. As juntas serão inicialmente escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação, com serragem de madeira, a qual, depois de friccionada contra a superfície, será espalhada por sobre ela para proteção e cura.

Disposições gerais:

Conforme descrito anteriormente e conforme previsto em orçamento, algumas salas terão os revestimentos de piso removidos para aplicação de novo piso cerâmico de dimensões mínimas 45x45cm e resistência mínima PEI5.

Haverá rodapé nos ambientes que não receberão revestimento cerâmico de parede.

- PINTURA

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioração e preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta. Será evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos à pintura.

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.

Tintas utilizadas:

As paredes e estruturas cujo o acabamento for argamassado, deverão receber 2 demãos de tinta látex acrílica. Já as paredes de tijolos à vista deverão receber duas demãos de verniz incolor.

As cores serão definidas pelo profissional responsável pelo projeto arquitetônico durante a execução da obra.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter prévia aprovação do profissional responsável pelo projeto.

O proprietário da obra será responsável pela fixação da placa do Responsável Técnico pelo projeto.

Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e Normas locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc.

CHAPECÓ, maio de 2018.

__________________________________

- Weiller Werner Wichnovski

- Engenheiro Civil - AMOSC

CREA/SC 139.768-9